|  | Научно-исследовательский центр СтаДиО |
| --- | --- |
| Свидетельство СРО «АПОЭК» «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов». Номер решения о приеме в члены СРО № 06-ПСС-38/2018 от 20.06.2018 г. 123098, Москва, пл. акад. Курчатова, 1, т. (499)706-8810, e-mail: stadyo@stadyo.ru, Web-site: www.stadyo.ru |  |

Ивн. № КР-2020-77 -1

Генеральный директор ЗАО НИЦ СтаДиО

_____________А.М. Белостоцкий

“___” ___________________2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Построение и адаптация расчетной конечноэлементной модели здания по фактическим динамическим характеристикам, определенным в ходе его испытаний, расчет фактических параметров механической безопасности на объекте: «Административное здание, завершение строительства. г. Красноярск, Центральный район, пр-т Мира, 6»

по договору № КР-2020-77 от 23 октября 2020 года

Руководители работы:

член-корр. РААСН, проф., докт. техн. наук

А. М. Белостоцкий

зав. отделом расчетных исследований

канд. техн. наук Д.С. Дмитриев

Отв. исполнитель:

канд. техн. наук А.И. Нагибович

- Введение

Настоящее заключение по построению и адаптации расчетной конечноэлементной модели здания по фактическим динамическим характеристикам, определенным в ходе его испытаний на объекте: «Административное здание, завершение строительства. г. Красноярск, Центральный район, пр-т Мира, 6» выполнено по договору № КР-2020-77 от 23 октября 2020 года между ЗАО «Научно-исследовательский центр СтаДиО» и ООО «Хаста».

При проведении экспертной оценки была использована и проанализирована следующая исходная документация:

- Специальные технические условия на проектирование и строительство объекта: «Административное здание, завершение строительства. г. Красноярск, Центральный район, пр-т Мира, 6». АО «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий». 2019 год.

- Комплект проектной документации. Чертежи АП 14-12 АР. «Административное здание, завершение строительства. г. Красноярск, Центральный район, пр-т Мира, 6». АРДИС ПРОЕКТ. 2020 год.

- Отчет о научно–исследовательской работе «Динамические испытания на объекте: «Административное здание, завершение строительства, г. Красноярск, Центральный район, пр-т Мира, 6 методом «Стоячих волн». АСФ ФИЦ ЕГС РАН. 2020 год.

- Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций административного здания по адресу г. Красноярск, пр. Мира, 6. Том 1. Описание объекта, характеристика конструкций. 43–12 ТЗ1. ООО «Фирма Сибтранском». 2020 год.

- Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций административного здания по адресу г. Красноярск, пр. Мира, 6. Том 1.2. Обмерные чертежи. 43–12 ТЗ2. ООО «Фирма Сибтранском». 2019 год.

- Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций административного здания по адресу г. Красноярск, пр. Мира, 6. Том 1.3. Материалы, обосновывающие выбор категории технического состояния объекта. 43–12 ТЗ3/3. ООО «Фирма Сибтранском». 2020 год.

- Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций административного здания по адресу г. Красноярск, пр. Мира, 6. Том 1.4. Дефектные ведомости. 43–12 ТЗ1/3. ООО «Фирма Сибтранском». 2020 год.

- Программа геотехнического мониторинга объекта «Административное здание, завершение строительства» по адресу: г. Красноярск, Центральный р-н, пр-т Мира, 6. 43–12. Том 3. ООО «Фирма Сибтранском». 2020 год

- Технический отчет. Расчет дополнительных деформаций оснований и фундаментов Корпуса 1 окружающей застройки, вызванных вертикальными нагрузками от Бизнес-центра «Панорама», завершение строительства. Объект: «Административное здание, завершение строительства. г. Красноярск, Центральный район, пр-т Мира, 6». ООО «Строительная компания «ИнжПроектСтрой». 2020 год.

Также заказчиком передана расчетная конечноэлементная модель объекта в ПК SCAD Office 21 (см. рис. 1.1).

Рис.1.1. Расчетная КЭ модель ПК SCAD Office, переданная заказчиком.

  - Результаты расчетных исследований динамических характеристик объекта без учета последовательности возведения

Таблица 3.2.1. Сопоставление измеренных собственных частот и форм колебания и вычисленных с учетом масс только от собственного веса несущих конструкций.

| Обследование, МСВ |  | Расчет в ПК SCAD |  | Δ,% | Описание формы колебаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Колонны – по 3 КЭ. Согласованная матрица масс. |  |  |  |
| № формы | Частота (Гц) | № формы | Частота (Гц) |  |  |
| 1 | 0,494 | 1 | 0,43 | 13,0 | Горизонтальная X |
| 2 | 0,500 | 2 | 0,44 | 12,0 | Горизонтальная Y |
| 3 | 1,465 | 3 | 1,86 | 21,2 | Вращение |
| 4 | 2,393 | 4 | 2,28 | 4,7 | Горизонтальная Y |
| 5 | 2,539 | 5 | 2,32 | 8,6 | Горизонтальная X |
| 6 | 3,955 | 8 | 2,84 | 28,2 | Вертикальная |
| 7 | 4,053 | 23 | 4,59 | 11,7 | Вращение |
| 8 | 4,346 | 16 | 3,79 | 12,8 | Вертикальная |
| 9 | 4,883 | 21 | 4,46 | 8,7 | Вертикальная |
| 10 | 5,371 | 30 | 5,24 | 2,4 | Горизонтальная Y |
| 11 | 5,566 | 33 | 5,52 | 0,8 | Вертикальная |
| 12 | 5,713 | 32 | 5,46 | 4,4 | Горизонтальная X |
| 13 | 6,006 | 43 | 6,52 | 7,9 | Вертикальная |
| 14 | 6,201 | 102 | 7,39 | 16,1 | Вращение |
| 15 | 6,396 | 56 | 7,06 | 9,4 | Вертикальная |
| 16 | 6,982 | 54 | 7,00 | 0,3 | Вертикальная |
| 17 | 7,764 | 295 | 9,84 | 21,1 | Вращение |
| 18 | 8,398 | 134 | 8,31 | 1,0 | Горизонтальная Y |
| 19 | 8,643 | 129 | 8,07 | 6,6 | Вертикальная |
| 20 | 8,887 | 385 | 10,37 | 14,3 | Вращение |
| 21 | 9,131 | 183 | 8,87 | 2,9 | Горизонтальная X |
| 22 | 11,133 | 973 | 12,83 | 13,2 | Горизонтальная Y |
| 23 | 11,167 | 659 | 11,48 | 2,7 | Горизонтальная X |
| … | … | … | … | … | … |

Рис.3.2.1. Моделирование шва между ядрами жесткости и перекрытиями.

Фрагмент расчетной КЭ модели. Типовой этаж.

Сверху – исходная модель, переданная заказчиком. Шов моделируется объединениями горизонтальных перемещений узлов ядра и плиты перекрытия.

Снизу – модель с включением в работу швов между ядрами жесткости и перекрытиями. Шов «заделан» оболочечными элементами с тем же сечением и жесткостными характеристиками, что и элементы плиты перекрытия.

Таблица 3.2.3. Сопоставление измеренных собственных частот и форм колебания и  вычисленных с учетом собственного веса несущих конструкций, фасадов и кирпичных перегородок. Метод Ланцоша. Матрица масс согласованная.

| Обследование, МСВ |  | Расчет в ПК SCAD |  | Δ,% | Описание формы колебаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Колонны – 3 КЭ. Согласованная матрица масс. Шов включен в работу |  |  |  |
| № формы | Частота (Гц) | № формы | Частота (Гц) |  |  |
| 1 | 0,494 | 1 | 0,48 | 2,8 | Горизонтальная X |
| 2 | 0,500 | 2 | 0,54 | 7,4 | Горизонтальная Y |
| 3 | 1,465 | 3 | 1,42 | 3,1 | Вращение |
| 4 | 2,393 | 4 | 2,42 | 1,1 | Горизонтальная Y |
| 5 | 2,539 | 5 | 2,43 | 4,3 | Горизонтальная X |
| 6 | 3,955 | 6 | 3,41 | 13,8 | Вертикальная |
| 7 | 4,053 | 13 | 4,23 | 4,2 | Вращение |
| 8 | 4,346 | 15 | 4,70 | 7,5 | Вертикальная |
| 9 | 4,883 | 17 | 4,84 | 0,9 | Вертикальная |
| 10 | 5,371 | 18 | 5,44 | 1,3 | Горизонтальная Y |
| 11 | 5,566 | 19 | 5,53 | 0,6 | Вертикальная |
| 12 | 5,713 | 20 | 5,65 | 1,1 | Горизонтальная X |
| 13 | 6,006 | 22 | 6,05 | 0,7 | Вертикальная |
| 14 | 6,201 | 29 | 6,91 | 10,3 | Вращение |
| 15 | 6,396 | 21 | 5,70 | 10,9 | Вертикальная |
| 16 | 6,982 | 24 | 6,23 | 10,8 | Вертикальная |
| 17 | 7,764 | 37 | 7,83 | 0,8 | Вращение |
| 18 | 8,398 | 53 | 8,54 | 1,7 | Горизонтальная Y |
| 19 | 8,643 | 47 | 8,35 | 3,4 | Вертикальная |
| 20 | 8,887 | 83 | 9,29 | 4,3 | Вращение |
| 21 | 9,131 | 70 | 9,03 | 1,1 | Горизонтальная X |
| 22 | 11,133 | 251 | 10,99 | 1,3 | Горизонтальная Y |
| 23 | 11,167 | 659 | 11,86 | 5,8 | Горизонтальная X |
| … | … | … | … | … | … |

  - Результаты расчетных исследований динамических характеристик объекта с учетом последовательности возведения

- Таблица 3.3.1. Сопоставление собственных частот и форм колебания вычисленных без учета/с учетом последовательности возведения.

| Обследование |  | SCAD Без учета последовательности возведения |  | SCAD С учетом последовательности возведения |  | Δ, % SCAD Без учета и С учетом последовательности возведения | Описание формы колебаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № формы | Частота (Гц) | № формы | Частота (Гц) | № формы | Частота (Гц) |  |  |
| 1 | 0,494 | 1 | 0,43 | 1 | 0,31 | 27,9 | Горизонтальная X |
| 2 | 0,500 | 2 | 0,45 | 2 | 0,32 | 28,9 | Горизонтальная Y |
| 3 | 1,465 | 3 | 1,83 | 3 | 1,33 | 27,3 | Вращение |
| 4 | 2,393 | 4 | 2,31 | 4 | 1,67 | 27,7 | Горизонтальная Y |
| 5 | 2,539 | 5 | 2,34 | 5 | 1,69 | 27,8 | Горизонтальная X |
| … | … | 6 | 2,45 | 6 | 1,89 | 22,9 | - |
| … | … | 7 | 2,65 | 7 | 1,92 | 27,5 | - |
| … | … | 8 | 2,85 | 8 | 2,06 | 27,7 | - |
| … | … | 9 | 2,92 | 9 | 2,12 | 27,4 | - |
| … | … | 10 | 2,96 | 10 | 2,12 | 28,4 | - |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

| SCAD Без учета последовательности возведения |  |
| --- | --- |
| SCAD С учетом последовательности возведения |  |

Рис.3.3.1. Сопоставление вертикальных перемещений, полученных по одномоментной расчетной схеме и с учетом последовательности возведения.

В обеих моделях в шве заданы объединения перемещений по XY

- Выводы

В результате выполненных ЗАО НИЦ СтаДиО разработок и многофакторных расчетных исследований динамических характеристик несущих конструкций объекта «Административное здание, завершение строительства. г. Красноярск, Центральный район, пр-т Мира, 6» можно сформулировать нижеследующие выводы и рекомендации.

- В рамках исследований по адаптации расчетной конечноэлементной модели здания по фактическим измеренным динамическим характеристикам, в программном комплексе SCAD была проведена серия расчетов собственных частот и форм колебаний объекта с варьированием ряда параметром, оказывающих влияние на жесткостные характеристики несущих конструкций объекта, их соотношение и распределение.

- Достигнуто приемлемое соответствие (различие менее 7,5%) общесистемных натурных и расчетных собственных частот/форм колебаний (изгибных и крутильных) - для модифицированной расчетной SCAD-модели (1.spr), отражающей специфику динамической работы конструкций при микросейсмическом фоне колебаний (включение в работу швов между ядрами жесткости и перекрытиями по всем направлениям). Это подтверждает обоснованность основных физико-механических характеристик материалов и конструктивных особенностей здания, принятых в данной расчетной модели.

- Для целей расчетной оценки параметров механической безопасности здания рекомендуется применять расчетную конечноэлементную SCAD-модель (2.mpr), учитывающую реальную последовательность возведения/нагружения ("монтаж") и, в запас прочности, независимость по вертикальному направлению перемещений ядер жесткости и перекрытий. Для оценки по второму предельному состоянию следует дополнительно ввести понижающие коэффициенты на модуль упругости/деформации для горизонтальных и вертикальных конструкций.

- Разработанные в ходе исследований упомянутые SCAD-модели (1.spr, 2.mpr) передаются Заказчику.

- С учетом уникальности реализуемых конструктивных решений рекомендуется разработать и реализовать программу мониторинга состояния несущих конструкций сооружения для стадий его строительства и эксплуатации, опирающуюся как на результаты выполненных расчетов, так и на специально разрабатываемые адаптивные прогнозные мониторинговые математические модели